招   标   文   件

项目编号：  JG2018-106

项目名称：  压力传感器等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一八年七月

第一部分   招标邀请函

受天津商业大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就压力传感器等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2018-106

2．项目名称：压力传感器等设备项目

3．采购货物名称、数量：（见采购货物一览表）

4．交货期：国产设备合同签订后一个月内，进口设备合同签订后三个月内（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：天津商业大学

6．投标供应商应已在天津市政府采购网进行了供应商注册。

7．投标文件递交截止时间：2018年9月7日9:15

开标时间：2018年9月7日9：15

逾期签到、递交投标文件或不符合规定的投标文件将取消投标人投标资格。

8．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道72号

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈）

采购人：26675788（李老师）

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2018年7月31日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为压力传感器等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织或自然人。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的（采购二手设备除外），且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备国产设备提供三年；进口设备一年全质保和免费上门服务及7*24小时技术响应服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元等报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元等）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元等报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）。

12、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

13、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

14、投标资质文件实质性要求：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（二）财务状况报告（财务报表或审计报告），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    15、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

16、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还需提供电子版投标文件(doc格式)。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

17、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

18、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

19、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

20、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》中的相关规定，经市财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

22、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。

23、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩（须提供合同，量单，验收报告）等方面进行综合评议。2、投标人完成最终报价。

24、评分因素

一、供应商实力（5分）

- 供货商业绩：0-5分；（须提供合同，明细，验收报告）每个成功案例1分，最高5分；没有成功案例：0分。

二、产品技术能力（43分）

- 技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-43分；基础分：43分；一项非实质性负偏离减1分。最低0分，最高43分。（实质性要求不作为打分项）

三、售后服务（18分）

- 产品免费服务年限：0-5分

优于招标文件要求：5分；

符合招标文件要求：3分；

不满足招标文件要求：0分。

- 技术培训： 0或2分

有：2分  ； 无：0分。

- 售后回访： 0-2分

定期现场回访：    2分；

电话等其他方式：  1分；

无：            0分。

- 维修工程师到达维修现场时间优于招标要求：        2分；

维修工程师到达维修现场时间满足招标要求：  1分；

其它：            0分

- 承诺不分节假日按照需方要求随时提供备品备件： 3分；

承诺只能在双休日及正常工作日按照需方要求随时提供备品备件：  2分;

承诺只能在正常工作日按照需方要求随时提供备品备件：  1分;

其它：     0分。

- 承诺项目实施地区设有零配件服务网点：  2分；

承诺项目实施地区无零配件服务网点但承诺：24小时内提供得1分；

其它：  0分

- 承诺提供操作指南：       2分；

不提供操作指南：         0分。

四、标书制作（满分4分。有任意1-2项不满足减1分，有任意3-4项不满足减2分，有任意5-6项不满足减3分，有任意7-8项不满足减4分）

- 投标文件无页码、无目录的、目录与页码不一致的。

- 投标文件不完整，缺页的 。

- 投标文件未装订、装订有误的。

- 投标文件未按招标文件要求密封的。

- 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

- 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

- 投标文件内容存在修改的。

- 投标文件前后内容不一致的，包括报价前后不一致、开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表技术要求资料内容与招标文件技术要求资料部分不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

五、价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

25、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌时，作为一个投标人计算。

26、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。

27、本次招标不收取招标代理服务费、投标保证金和履约保证金。

28、本次招标必须整包进行投标。

29、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

30、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

31、本投标有效期为60天。

32、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件，至开标截止时间未收到投标人确认回执的，视为投标人已获知并接受修改文件内容，并承担由此可能产生的风险。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

33. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式送达本中心或采购人，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。对采购文件质疑的，质疑时效期间的起算日期为供应商获取采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；对采购过程质疑的，起算日期为采购程序环节结束之日；对中标成交结果质疑的，起算日期为中标或成交结果公告期限届满之日。（根据委托代理协议的规定，凡对本项目技术需求提出的质疑请直接向本项目采购人提出，通讯地址：天津市北辰区光荣道409号天津商业大学，电话：26675788。代理机构通讯地址：天津市河东区万新村嵩山道72号天津市教育委员会教学仪器设备供应中心计划科，邮编：300162，电话：24717379。）

34、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）及《天津市财政局关于在政府采购活动中查询和使用信用主体记录及做好有关信用主体标识码登记工作的通知》（津财采〔2016〕27）号的要求，开标当日资格审查阶段会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动，并以截屏方式留存包括网站地址、名称和查询信息的显示结果及查询时间等，由查询人员在截屏纸质文件上标注查询时间并签字或盖章，与其他采购文件一并保存。

35、本招标文件未作明示的事项按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：压力传感器等  预算96.16万元

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力传感器（允许进口） | 本项目共采购4个压力传感器 1.压力量程范围：-62.3～62.3mbar, 差压； *精度：±0.04%FS ： 十年稳定性：+0.2 %URL ； * 过压极限：31MPa； 量程比：200:1； 环境温度：-40～85℃； * SIL3等级认证； 铝制外壳，带液晶显示,不锈钢安装支架 数量：2个 2.压力量程范围：-623～623mbar, 差压； *精度：±0.04%FS ： 十年稳定性：+0.2 %URL ； * 过压极限：31MPa； 量程比：200:1； 环境温度：-40～85℃； * SIL3等级认证； 铝制外壳，带液晶显示,不锈钢安装支架 数量：2个 | 1套 |
| 2 | 压力传感器（允许进口） | 量程范围0～3.5MPa; *精度 0.04%FS BSL， 封堵压力：最高达20MPa， 4~20mA 2线输出， 温度补偿范围：-40～80℃； 电气接口：DIN43650可拆卸（含匹配插头）， 压力接口：G1/4内螺纹； 长期稳定性：典型值：每年±0.05%FS； *防护等级：IP65， 零点、满量程可调， *传感器重量：约150g | 6 |
| 3 | 压力传感器（允许进口） | 量程范围0～10MPa; *精度 0.04%FS BSL， 封堵压力：最高达20MPa， 4~20mA 2线输出， 温度补偿范围：-40～80℃； 电气接口：DIN43650可拆卸（含匹配插头）， 压力接口：G1/4内螺纹； 长期稳定性：典型值：每年±0.05%FS； *防护等级：IP65， 零点、满量程可调， *传感器重量：约150g | 6 |
| 4 | 压力传感器（允许进口） | 量程范围0～15MPa; *精度 0.04%FS BSL， 封堵压力：最高达20MPa， 4~20mA 2线输出， 温度补偿范围：-40～80℃； 电气接口：DIN43650可拆卸（含匹配插头）， 压力接口：G1/4内螺纹； 长期稳定性：典型值：每年±0.05%FS； *防护等级：IP65， 零点、满量程可调， *传感器重量：约150g | 6 |
| 5 | 压力传感器（允许进口） | 量程范围0～10MPa; *精度 0.04%FS BSL， 封堵压力：最高达20MPa， 4~20mA 2线输出， 温度补偿范围：-40～80℃； 电气接口：DIN43650可拆卸（含匹配插头）， 压力接口：G1/4内螺纹； 长期稳定性：典型值：每年±0.05%FS； *防护等级：IP65， 零点、满量程可调， *传感器重量：约150g | 10 |
| 6 | 压力传感器（允许进口） | 量程范围0～15MPa; *精度 0.04%FS BSL， 封堵压力：最高达20MPa， 4~20mA 2线输出， 温度补偿范围：-40～80℃； 电气接口：DIN43650可拆卸（含匹配插头）， 压力接口：G1/4内螺纹； 长期稳定性：典型值：每年±0.05%FS； *防护等级：IP65， 零点、满量程可调， *传感器重量：约150g | 10 |
| 7 | 模块化自动压力控制器（允许进口） | *（1）自动控压，控制模块可任意互换，包含主机+PACE CM2-B特优精度模块； （2）量程：最高至21MPa表压/绝压，带大气参考项； *（3）精度：精度最高可达整个校准温度范围的 0.001% FS （4）长期稳定性优于 0.0025% FS /年； （5）具有开关测试、泄露测试、测试 程序和继电器触点等选项功能； （6）高分辨率彩色触摸屏操作； *（7）配备RS232, IEEE-488, 以太网口和 USB 口通讯端口； （8）配置可实现负向校验功能； （9）带气源一套，增压设备1套，并配带610-100引压管和不同转接头套件。 振动：符合Def.Stan.66-318.4Cat3和MIL-T-28800ECat2;*冲击：机械冲击符合EN61010; 认证：LVDEN61010，EMC EN61326，PED,ROHS&WEEE-CE标志； 主机重量：5kg,控制模块重量：5kg 整机尺寸：440mm*88mm*320mm | 1 |
| 8 | 质量流量计（允许进口） | 最大流量范围：90Kg/h,； 精度：0.1%,重复性：优于：0.05%； 温度范围：-20 to +120°C， *最大耐压：15MPa以上。 带中文显示. 电源应为24V DC 或220V AC 自适应电源(开关电源). *信号采用4-20mA HART协议和RS485通信及频率输出. *带SMV自校验功能，能自动检测挂壁、腐蚀、堵塞等故障. | 2 |
| 9 | 质量流量计（允许进口） | 最大流量范围：460Kg/h,； 精度：0.1%,重复性：优于：0.05%； 温度范围：-20 to +120°C， *最大耐压：15MPa以上。 带中文显示. 电源应为24V DC 或220V AC 自适应电源(开关电源). *信号采用4-20mA HART协议和RS485通信及频率输出. *带SMV自校验功能，能自动检测挂壁、腐蚀、堵塞等故障. | 2 |
| 10 | 质量流量计（允许进口） | 最大流量范围：550Kg/h,； 精度：0.1%,重复性：优于：0.05%； 温度范围：-20 to +120°C， *最大耐压：15MPa以上。 带中文显示. 电源应为24V DC 或220V AC 自适应电源(开关电源). *信号采用4-20mA HART协议和RS485通信及频率输出. *带SMV自校验功能，能自动检测挂壁、腐蚀、堵塞等故障. | 2 |
| 11 | 质量流量计（允许进口） | 最大流量范围：90Kg/h,； 精度：0.1%,重复性：优于：0.05%； 温度范围：-20 to +120°C， *最大耐压：15MPa以上。 带中文显示. 电源应为24V DC 或220V AC 自适应电源(开关电源). *信号采用4-20mA HART协议和RS485通信及频率输出. *带SMV自校验功能，能自动检测挂壁、腐蚀、堵塞等故障. | 1 |

第二包：自动热镶嵌机等   预算56万元

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动热镶嵌机（允许进口） | 1.通过集成式加热/冷却系统，无需操作人员值守，自动完成镶嵌和冷却过程。通过彩色液晶触摸屏设置所有工艺参数并保存于数据库，包括加热温度，加热时间，冷却时间，冷却模式，压力，内模尺寸，树脂类型，树脂数量，材料对象等。 *2.工作方式：全自动。 *3.显示：彩色液晶触摸屏。 4.加热功率：2 KW。 5.温度范围：100-200摄氏度，步进1摄氏度。 6.压力范围：3-18KN，步进10N *7.加热/冷却时间：0-9999秒，步进1秒。 8.冷却方式：直冷/脉冲冷却。 9.内模尺寸：25.4 MM。 *10.镶嵌方法数据库：可编辑并存储100种镶嵌程序，包括温度、时间和压力等参数。 11.相关附件及耗材： 镶嵌模具: 1套，镶嵌树脂: 1桶 | 1 |
| 2 | 维氏硬度TV自动测量系统 | - 包括：驱动卡、CCD摄像头。 - 更换各相应连接线缆和接口线缆、CCD照像接筒、驱动箱、专用电脑控制器。 - EA-2A应用软件包（包括应用于WINDOWS环境的系统软件，图象采集与管理软件、载物台驱动软件、多种定标软件、包含距离测量和硬化层深度测量等多种测量软件、可调放大倍率的图片打印、测试报告打印及测量数据曲线打印等应用软件） - 测量程序包括：点测量程序，定序测量程序，轨迹测量程序，硬化层深度测量程序，点间距测量程序。 | 1 |
| 3 | 显微硬度计专用自动载物台 | - 能与EA-2A应用软件包配套用； 2.台面尺寸：XY 110X110mm； 3.有效行程： 30X30mm； | 1 |
| 4 | 台式箱式炉 | - 规格：7.2L，含通气孔或观察窗； 2.电源：AC220V 50Hz/60Hz 3.5KW 3.炉门：侧开式 4炉膛：200mm×300mm×120mm 4.加热元件：康尔泰电阻丝（三面加热） 5.最快升温速率：10℃/min 6.恒温精度：±1℃ 7.控温精度：±1℃ 8.工作温度：最高1200℃，连续工作≤1100℃ 9.热电偶：K型 10.采用双层壳体结构，配有风冷循环系统；采用PID控制器，可以设置30段升降温程序；炉膛采用氧化铝微晶体纤维材料，内炉膛表面涂有氧化铝涂层 | 1 |
| 5 | 台式箱式炉 | 1.电源：AC220V 50Hz 5.2KW 2.炉门：侧开式 3.炉膛：200mm×200mm×200mm 4.加热元件：硅碳棒 5.工作温度：最高1400℃，连续工作≤1300℃ 6.最大升降温速率：10℃/min 7.恒温精度：±1℃ 8.热电偶：S型单铂铑热电偶 9.配备用防损加热元件2根 10.双层壳体结构，壳体表面温度<60℃。 11.采用高纯度氧化铝多晶纤维材料。 12.内炉膛表面涂有氧化铝涂层 13.采用PID控制器，可以设置30段升降温程序。 | 1 |
| 6 | 自动压力研磨抛光机 | 设备需求：自动研磨抛光机,适用于包括大面积和高硬度材料等各类样品的自动化研磨抛光。内置制备方法数据库，可保存多达100种不同材料制备方法。满足对制样结果的一致性和重现性的要求。 技术性能及参数： *1.控制面板：彩色液晶触摸屏，易清理。可根据需要装配于设备任意侧。 2．电机功率：250 W。 *3．底盘转速/转向：20-600 RPM，顺时针或逆时针，控制精度 1 RPM。并带有磨盘甩干功能，方便储存。 4．工作底盘尺寸： 250 MM。 5．底盘结构：带倾斜角度底盘，方便液体流出；抬高主轴轴承位置，防止液体流入；附带防溅环；结构简单，方便维修。 *6.可存储抛光程序，制备方法数据库具有密码保护功能，实现分级管理。 7．工作头转速/转向：20-150 RPM，顺时针或逆时针，控制精度 1 RPM。 8．压力模式：自动控制 9．样品数量：可同时制备1—4个样品。 *10．压力大小：每个样品压力1-50N，压力控制精度0.1N 11．安全装置：两侧紧急停车按钮；工作状态时，工作头自动位置锁定。 *12.自带蠕动泵驱动200 ML分液瓶，可程控抛光液自动喷洒数量和频率。 *13．自动工作头180度旋转，方便装夹样品。 *14. 相关附件及耗材： 25.4mm样品卡具： 1套 40mm样品卡具： 1套 粘结铁盘： 10张 硅胶盘 1张 磁性盘： 1张 背膜砂纸 240、 600、1200和2500 各2包 （100张/包） 9μm、6μm 、3μm 、1μm 抛光布 各2包 （ 5张/包） 金刚石抛光液9um 2瓶 （ 1000ml/瓶） 金刚石抛光液6um 2瓶 （ 1000ml/瓶） 金刚石抛光液3um 2瓶 （ 1000ml/瓶） 金刚石抛光液1um 2瓶 （ 1000ml/瓶） 氧化物抛光布 2包 （ 5张/包） 0.03um氧化硅抛光液 2瓶 （ 1000ml/瓶） 设备连接管线 1套 空压气泵 1套 提供φ40mm冷镶嵌模具1套 提供冷镶树脂1套 | 1 |
| 7 | 金相分析模块（允许进口） | 图像分析软件 1、基础图像拍摄 实时图像拍摄，拍摄各种格式的实时图像。 实时平移和放大使用鼠标滚轮放大实时图像，在屏幕上显示十字准线。 2、基本图像工具：图像历史和属性显示图像历史和属性。 画廊视图：在画廊中显示打开图像的缩略图。 图层：可对单个图像的多个图层进行浏览、抽取和删除操作。 图像处理和滤镜：可进行对比调整、边缘检测、图像平滑和变形处理以及阴影修正等操作。 静态注释：可在图像上添加文本、箭头、线段、矩形和椭圆。 3、交互式测量 视场测量：测量距离、角度、矩形、圆、椭圆和多边形。 高级测量：内插多边形、魔棒。 4、扩展图像拍摄 录像：创建录像文件（*.avi）格式 软件自动调整：执行基于对比度的软件自动调焦。 5、创建报表 数据导出和统计 将测量数据包括测量的统计分析导入Excel和工作薄。 报表生成器：直接从软件创建WORD文档。 扩展至WORD，在WORD中添加额外菜单，用于创建报表。 6、基本自定义设置 我的功能 创建工作流程并为常用命令制作大型的按钮工具栏。 *7、全自动超景深扩展模块，无需提前拍照，对焦时即可形成超景深图像。 *8、全自动大视域拼图，无需操控软件，通过移动载物台即可实时拼接图像。 *9、专业图像分析 (1)、相分析 在整幅图像上或仅在目标区域执行基于阈值的相分割，计算面积、面积分数和目标数量。 *(2)、截点法晶粒度 支持标准 ASTM E112、GB/T 6394、GOST 5639、ISO 643、DIN 50601、JIS G0551、JIS G0552。 测量类型：选择图形（圆、十字、十字和圆、垂直线段、水平线段、水平和垂直线段）。 定义决定晶粒伸长率的试验线段的数量。 在材料方案工具窗口中显示 G 值。 将所有结果保存在图像的属性中，便于之后的数据管理。 输出：使用电子表格输出个人测量结果。使用Microsoft Word自动创建报表。 *(3)、颗粒度分析 以 Bin 计数和分类检测的颗粒并摘出数量的统计值 支持标准：用户自定义 测量类型：使用简化的阈值设置定义颗粒 根据所选的参数(尺寸、颜色或形状)自动分类在 ROI 上测量和多阈值 确认的定义和根据用户定义标准进行编码 输出：使用分类直方图和电子表格输出个人测量结果。使用 Microsoft Word 自动创建报表 | 1 |
| 8 | 体式显微镜（允许进口） | 研究级三目宏观体式显微镜系统 *1、全复消色差平行光路系统 *2、总体放大倍数9X—110X 3、聚焦机构：高精度调聚焦装置：备有内装式聚焦旋钮 4、超宽视域三目镜筒：10倍超宽视域目镜 *5、物镜：高分辨率大景深1X半复消色差物镜 6、照明装置：360度高亮度LED照明光源 7、接口适配器：适用于2/3英寸版面C-Mount接口。 *8、500万有效像素显微专用图像采集系统，2/3英寸冷CCD芯片，在计算机控制下，实时采集，同步捕捉图像，传输速度快。 9.分析软件：高精度测量软件，丰富的测量工具：点坐标、两点间距、卡尺间距、X向卡尺间距、Y向卡尺间距、三点圆、多点圆、点线间距、三点角度、四点角度、圆心距等；测量数据、影像合成输出到Excel报告。 10.要求配备照相分析软件及图像采集机：酷睿i5，8G内存，1T硬盘，2G独立显卡，DVD刻录机，24寸屏幕。 | 1 |
| 9 | 一维移动平台 | 1.与显微镜相配合 2.实现电动控制x方向的移动 3.精度为0.01mm 4.位移量程为0-20mm 5.螺杆导程：1mm; 6.8细分下分辨率：1um 7.最大速度：2mm/s 8.重复精度：＜2um 9.回程间隙：＜3um 10.步进电机：0.72°步距角 11.工作电流：0.75A 12.通讯方式：RS442-USB 13.供电电源：DC12V 14.外形尺寸：220*135*54mm | 1 |
| 10 | 会议平板 | - LED屏幕：70英寸 - 分辨率：1920×1080 - 接口类型：HDMI*VGA*USB*网口*RS232 - 亮度：450cd/m2 - 对比度：5000:1 - 内置插拔式OPS电脑，Window 10系统 | 1 |

第三包：手持激光测距仪等 预算13.98万元

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持激光测距仪 | 1.测量范围0.05~100m; 2.测量精度2mm; 3.测量单位m; 4.激光登记class 2m; 5.有自动校正功能、能够连续测量; 6.防护等级ip54; | 2 |
| 2 | 氟化气体泄漏检测仪 | - 适用于所有常见制冷剂（CFC，HFC，HCFC和H2）的检漏仪; - 附件包括冷媒传感器，仪器包，充电器和耳塞; - 小于3g/a的超高灵敏度能够发现哪怕是最小级别的泄漏,实现最佳泄露检测的声光报警; | 1 |
| 3 | 远程通讯终端 | 1.2路rs485、1路net口、支持4G、wifi、net口联网; - 可实现与常规plc通讯; - 支持web终端访问; - 24v电源供电; - 支持数据存储; | 3 |
| 4 | 远程通讯终端 | 1.2路rs485、1路net口、支持4G、net口联网; - 可实现与常规plc通讯; - 支持web终端访问; - 24v电源供电; - 带12路IO接口; | 3 |
| 5 | 高精度温度传感器 | - 插入式热电阻、铠装; - 测温范围-50至+400°C; - 四线制电路，连接电缆材质pvc、硅胶、聚四氟乙烯、金属网; - 线长10米; | 20 |
| 6 | 高精度低温温度传感器 | - 插入式热电阻、铠装; - 测温范围-100至+400°C; - 四线制电路，连接电缆材质pvc、硅胶、聚四氟乙烯、金属网; - 线长10米; | 10 |
| 7 | 氟化气体泄漏检测仪 | - 适用于所有常见制冷剂（CFC，HFC，HCFC和H2）的检漏仪; - 附件包括冷媒传感器，仪器包，充电器和耳塞; - 小于3g/a的超高灵敏度能够发现哪怕是最小级别的泄漏; - 实现最佳泄露检测的声光报警; | 2 |
| 8 | 交直流钳型表 | - 具备微安电流的测量功能，可以测量如电机启动电流等; - 可测量高达 60 kΩ 电阻; - 除电气参数外还可测量温度参数; - 可自动检测切换AC/DC; - 可测量多种电气参数，如电阻、通断、二极管与电容等; - 此外，仪器配置大尺寸显示屏，清晰读数; | 1 |
| 9 | 热流计用传感器 | 1.35*35的热流传感器; - 传感器分辨率0.5W/m2; - 传感器线长20m。 | 9 |
| 10 | 热流计（允许进口） | 1.九个通道; 2.采样频率100S/s; 3.测量和显示热流和温度，图形显示; 4.六节电池或AC适配器; 5.热流范围9.5kW/m2; 6.温度范围-50,到150; 7.热导率0.316W/mK; 8内含T型热电偶，热流方向双向响应; | 1 |
| 11 | 温湿度+露点温度复合变送器 | - 电压：5-24V; - 防护级别：IP65’ - 在线露点温度测量 | 4 |

第四包：两通道全自动组织处理器   预算 32.42万元

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两通道全自动组织处理器 | *1、使用不同样品管可分别处理单细胞悬液和组织匀浆，同时还可配合组织解离试剂盒，得到高活性、高回收率的细胞。 2、机器操作方便、快速、温和，且重复性好。 *3、使用优化的转子/定子系统。 4、样本处理应用程序≥24种。有专门的肿瘤组织处理程序。 *5、有固定优化程序，满足特殊组织样本的需求。 6、厂家可对仪器进行免费的程序升级，并提供国际相关实验的最新进展。 7、标本处理：密闭的空间，全过程可以无菌操作，便于后续细胞实验。 *8、可同时处理2个相同组织样本。 9、样本容量:0.3-10ml。 10、标本大小:20-4000mg。 11、转速：200-4000rpm，两个方向，顺时针或逆时针。 12、时间：1-180秒。 | 台 | 1 | 9.8 |
| 2 | 试管混匀仪 | *1. 多用途的试管混悬设备，使用充电电池，工作时无需固定电源供电。 *2. 配备有两种试管架，可安放0.5mL至50mL大小不等的试管： （1）16个0.5-2 mL的试管； （2）8个5-15 mL的试管； （3）4个50mL的试管； （4）4个gentleMACSTM管； *3. 有3种旋转速度：4rpm、8rpm和12rpm，并可选择间断旋转模式，即以12rpm旋转30s，然后暂停1或5分钟。 4. 工作环境：工作温度2-42℃，可置于孵箱或冰箱中； 5. 湿度：0%-85%； 6. 海拔：海拔不超过2000m； 7. 功率：20W 8. 电源：100－240VAC，50/60Hz； *9. 四个可充电镍氢电池，2000-4000 mAh，AA型 | 台 | 1 | 3.2 |
| 3 | 冷冻干燥机 | *1、冻干面积：0.3㎡ 2、物料盘尺寸：395×265mm *3、物料盘数量：3个 4、搁板尺寸：400×270mm 5、搁板数量：3层 6、搁板间距：70mm *7、搁板温度范围：-50℃~+70℃ 8、搁板温差：±1℃（平衡时） 9、冷阱温度：≤-75℃（空载） 10、捕水能力：≥6KG/24h 11、抽气速率：4L/S *12、极限真空度：≤5pa（空载） 13、装机功率：3000w 14、主机重量：约300kg 15、主机外形尺寸：约840×750×1580mm 16、冷却方式：风冷 17、盘装物料：3L（料厚10mm） | 台 | 1 | 8.6 |
| 4 | 热像仪（允许进口） | *1、红外分辨率：512 ×384 2、视场角 (FOV)：23° × 17° 3、热灵敏度NETD：＜0.04℃@30℃ 4、测温范围：-20℃~650℃ 5、温度扩展：可扩展至1200℃和-40℃ *6、最小成像距离：0.1m *7、空间分辨率：0.78mrad 8、对焦方式：手动对焦 *9、连续数码变焦：1~10倍 10、屏幕：多点触控，5寸电容屏 11、可见光相机像素：1200万像素 | 台 | 1 | 7.5 |
| 5 | 水分测定仪 | 1、测量方式：容量滴定法 *2、测量范围：10ppm－100％ H2O 3、滴定最小进给量：0.005ml *4、灵敏度：10×10-6 5、重复性（RSD）（％）：±1％ 6、滴定管容量：20 ml *7、自动吸液、自动注液、自动排废液 8、数据存储功能，测量结果可传输至电脑 9、多档搅拌控制，具有回液功能 | 台 | 1 | 3 |
| 6 | 便携式双通道温度记录仪 | *1、通道数 ：2 2、测量参数：温度 3、传 感 器：温度：热敏电阻 NTC传感器 *4、温度范围：-40～100℃ 5、温度精度：±0.5℃ 6、有无显示：有 *7、分 辨 率：0.1℃ 8、记录容量：15552组（20秒记录一次可连续记录1年左右） 9、记录间隔：2秒～24小时任意可调 | 台 | 8 | 0.32 |

第五包：可编程直流可调电源等 52.57万元

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程直流可调电源 | 输入：3相3线加地线，380V，50Hz；输出：最高电流300A，最高电压40V，输出容量12kW | 台 | 1 |
| 2 | 数据采集系统 | 通道数：30CH，通信通道数：300CH，测量周期：Max.100ms(并行采样,与通道数无关)，支持双采样周期，内存:500MB，外部存取介质: SD卡，数据类型:二进制或文本，接口:标配以太网\USB通信口，*电压量程： 20/60/200mV/1/2/6/20/50V， *通用输入：DCV TC DI RTD DCA混合输入，精度：DCV 读数的0.01%+2uV *要求原厂授权 | 套 | 1 |
| 3 | 涡轮流量计 | 流量：0.4~5.0升/分钟，液体测量精度：±1%，0 ~ 5V模拟输出，额定温度： 0 ~ 50°C | 台 | 1 |
| 4 | 涡轮流量计 | 流量：0.2~2.0升/分钟，液体测量精度：±1%，0 ~ 5V模拟输出，额定温度： 0 ~ 50°C | 台 | 1 |
| 5 | 低温智能恒温槽 | 温度范围：-30~100℃；总容量：30L；制冷量（20℃时纯水）：3kW；温度波动值：±0.05℃ | 台 | 1 |
| 6 | 分流器 | 输入信号：200A，输出信号50mV，精度：±0.2% | 台 | 1 |
| 7 | 精准电子秤台秤 | 量程：100kg，精度：1g 供电AC220V±10% 50Hz±1Hz DC6V/4Ah/20HR 充电电池 使用温度0~40℃ | 台 | 1 |
| 8 | 磁力齿轮泵 | 流量范围：40ml/min--400ml/min 所配电机500-5000RPM 系统承压：5000psi 进出口压差：5.2bar 齿轮泵温度范围：-46--177℃ | 台 | 1 |
| 9 | 磁力驱动齿轮泵 | 直流无刷电机,外置驱动器,电机功率50W.流量：50~1000ml/min，系统承压-0.8~20bar，调速范围200~4000rpm，电机电压24V | 台 | 1 |
| 10 | 流量计(允许进口) | 公称通径：3mm 基础材料：SUS304过程连接：螺纹连接 Rc1/8 流量范围:90~2700g/min密度范围：0.3~2.0g/ml 工作温度：-10~+60℃（不结露） 最大工作压力：2Mpa 最大消耗功率：10W 防水等级：IP66 背光显示：8位数 变量显示：即时流量，总流量，温度 脉冲输出：30V，50mADC FS:0.1~10000Hz可调 结构类型:CoriMate 材质:316L不锈钢 变送器：非防爆型 最小模拟范围:180g/min 精度：±0.1%FS(小于流量的33%）±0.3%RD（流量的33%~100%） | 台 | 1 |
| 11 | 超声波清洗机 | 超声频率40KHz，超声功率120W(2个震头)，容量3.2L，加热功率100W(数控加热)，时间控制数码控制（1-30分钟），内胆材质不锈钢（SUS304），电源AC100-120V,AC220-240V。设备包含卡套直通终端，ZG1/8-Φ6，20个，ZG1/8-Φ8，20个，ZG1/8-Φ10，20个；卡套弯头终端，ZG1/8-Φ6，20个，ZG1/8-Φ8，20个，ZG1/8-Φ10，20个；卡套直通中间，Φ6，50个，Φ8，50个，Φ10，50个；卡套直通变径，Φ6-Φ8，20个，Φ6-Φ10，20个，Φ6-Φ12，20个，Φ8-Φ10，20个，Φ8-Φ12，20个，Φ10-Φ12，20个；卡套弯头中间，Φ6，50个，Φ8，50个，Φ10，50个；卡套三通中间，Φ6，50个，Φ8，50个，Φ10，50个；卡套四通中间，Φ6，20个，Φ8，20个，Φ10，20个；卡套针型阀，Φ6，20个，Φ8，20个，Φ10，20个；模锻卡套针型阀，Φ6，20个，Φ8，20个，Φ10，20个 | 套 | 1 |
| 12 | 3D打印机 | 挤出机数量：单喷头 打印技术：熔融堆积成型（FDM） *机械定位精度：Z轴0.0025mm，XY轴0.011mm *打印精度：0.1mm 核心处理器：intel Edison 层厚度：0.05-0.3mm *打印体积：220mm*180mm*170mm 设备尺寸：340mm*340mm*380mm 摄像头：支持（120°广角摄像头；200万像素） 打印速度：≤200mm/s 喷头流速率：24cc/hr 文件格式：STL（推荐）/OBJ/JPG 切片软件：C4M/Cura/RepetierHost 打印软件：mostfun panel/C4M/RepetierHost/Cura 打印耗材 ：1.75mm PLA、ABS、TPU（柔性橡胶）、蜡材、尼龙 另配耗材：透明原装PLA6卷，有色原装TPU3卷，有色原装 PLA3卷 | 台 | 1 |
| 13 | 二氧化硫检测仪器(允许进口) | 检测原理：电化学，采样方式：扩散型，检测量程：0~20ppm 分辨率0.1ppm | 台 | 1 |
| 14 | 硫化氢检测仪器(允许进口) | 检测原理：电化学，采样方式：扩散型，检测量程：0~1000ppm 分辨率2ppm | 台 | 1 |
| 15 | 恒温冷水机组 | 制冷量KW 13.2 电源 380V-3-50HZ 运行控制模式 0、100% 节流方式 毛细管 压缩机功率kw/h 4.3 冷冻水泵功率kw/h 0.37 总功率kw 4.67 冷冻水温度范围℃ 5-30℃之间可调 冷冻水流量L/min 45 冷冻水进出水管径DN 25 风机功率W 300 风机风量m3/h 6500 蒸发器水箱 内盘铜管 冷凝器 铜管串波纹翅片 制冷回 路 1 保护装置 逆缺相保护、过流保护、排气温度保护、高低压保护、低温保护、水流保护 | 台 | 1 |
| 16 | 微压差传感器(允许进口) | 工作温度0℃-50℃；线性滞后 ≤ ±1% 全量程；压力测量范围0~100pa,最大承压40kPa 输出信号 0~10Vdc，4 ~ 20mA | 台 | 2 |
| 17 | 微流量计(允许进口) | 包括传感器和变送器分体安装，测量管材质316L不锈钢，测量介质为R134a液体，介质密度为900-1200kg/m³ ，温度5~40℃，传感器最大压力125barg，测量通径 DN2，正常流量为93.5kg/h。流量精度：±0.1% | 台 | 2 |
| 18 | 仿真计算工作站 | 处理器2个 E5-2630v4 2.2GHz 25M 緩存 8.0 GT/s QPI Turbo HT 10C/20T (85W) 最大内存2133MHz 内存： 16GB*2 19200R 2400T PC4/DDR4 RDIMM Memory 2400MHz ECC 硬盘 2个4TB YPSATA 桌面级 5.4Krpm 3.5“ 散热器用于双 CPU 光驱 8x DVD-/+RW 超薄 显卡 P2000 NVIDIA Quadro 5GB 4 DP接口 内置音箱 USB 光电鼠标 - MS111 - 黑色 KB212-B USB 入门级商务键盘 (简体中文) Windows 8.1中文专业版彩包 显示器 屏幕尺寸: 23.8英寸 分辨率: 1920*1080（全高清） 屏幕比例: 16:9 面板类型: IPS 屏幕可旋转 | 台 | 1 |

第六包：电池组性能测试系统54万元

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池组性能测试系统（允许进口） | *1.通道数：2ch； *2.通道输出电压范围：0-60V； 3. 通道输出电流范围：0-100A（通道并联后可达200A）； *4.电流量程（分三个量程）：±100A/±10A/±1A； *5.电压、电流控制测量精度：±0.02%F.S.R； *6.分辨率：16bit； 7.每通道额定输出功率：6000W； 8.脉冲与工况模拟功能：标配； *9.电流响应时间：≦2ms； 10.充放电转换时间：≦4ms； *11.最小数据采集间隔：≦5ms； *12. 辅助温度通道：16ch；辅助电压测量：16ch； 13.CAN-BMS通讯接口：标配。 *14.48V200Ah电池组1套,具备CAN-BUS接口及协议. | 套 | 1 |

第七包：氨气分析仪 预算7.7万

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气分析仪(允许进口) | 量程0~1999ppb,分辨率1ppb,延迟时间：＜1s，重复性±0.5%满量程，零点漂移：±1.0%满量程(24h)，线性度±1.0%满量程 | 台 | 1 |

第八包：数字式湿温度计 预算33.02万

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式温湿度计 | 1、温度范围：-20～50℃； 2、分辨率：0.1℃； 3、准确度：±0.6℃； 4、湿度范围：0～100%RH； 5、分辨率：0.1%RH； 6、准确度：±3%RH； 7、露点温度范围：-78.7～50℃； 8、湿球温度范围：-21.6～50℃。 | 台 | 2 |
| 2 | 空气流量检测仪 | 高亮背光显示屏，在任何环境下都能确保清晰地显示； 自动关机功能，可延长电池寿命； 1、工作温度：0～50℃； 2、温度分辨率：±1%+2℃； 3、温度准确度：0.1℃； 4、相对湿度：0%～90%，无冷凝； 5、IP等级：IP40； 6、电源：4节AA电池； | 台 | 1 |
| 3 | 可见分光光度计 | 1、光学系统：消像差Czerny-Turner(1200L/mm Grating)； 2、波长范围：320nm~1100nm； 3、波长准确度：±0.5nm； 4、波长重现性：≤0.2nm； 5、光度范围： 0~200%T,-0.301~3.000(A),0~9999C。 | 台 | 1 |
| 4 | 数显果实硬度计及支架 | 1、量程：0.4～30kg/cm2； 2、示值误差：±0.5%； 3、精度：±1%。 | 套 | 1 |
| 5 | 数字照度仪 | 1、测量范围：0.01Lux～999900Lux； 2、分辨率：0.01Lux 3、准确度：±3%读值； 4、操作存储环境：0～50℃＜80%RH，-10～60℃＜70%RH； 5、温度特性：±0.1%/℃； 6、手动数据记忆容量：99组； | 台 | 1 |
| 6 | 五合一气体检测仪 | 1、5个传感器，一分钟存储间隔，可连续存储6个月，存储间隔1s～3600s可调； 2、工作温度：-20℃～50℃； 3、湿度：0～95%相对湿度（非冷凝）； 4、保护：标定、报警等限值设置有密码保护； 5、显示：单色点阵LED图形显示； 6、电池：可充电锂电池，4节AA碱性电池； 7、报警方式：声音报警95db@30cm，红色LCD报警灯、振动报警。 | 台 | 1 |
| 7 | 离心机 | 1、最高转速：300-4500转/分钟； 2、最大相对离心力：2490×g, 步进：100×g； 3、转速精度：±20转； 4、定时：30秒-99分-HOLD (连续运行)； 5、电源：单相,110V-240V, 50Hz/60Hz, 3A； | 台 | 1 |
| 8 | 30路温度巡检仪 | 1、便携型、小显示屏； 2、最大测量通道数：100； 3、USB接口（主机2个端口）； | 台 | 1 |
| 9 | 电子冷媒表 | 1、操作温度：-20～50℃； 2、压力： 低压/高压：50/50bar； 精度（22℃时）：满量程的±0.5%（±1位数）； 分辨力：0.01bar/0.1psi； 3、温度： 量程：-50～150℃； 精度（22℃时）±0.5℃（±1位数）； 分辨率：0.1℃ 4、探头接口：3个NTC温度通道； 5、真空度量程：-1bar～0bar。 | 台 | 2 |
| 10 | 冷媒检漏仪 | 1、可检测的冷媒：R22,R134a,R404a，H2以及所有常见的制冷剂CFC,HCFC,HFC,NH3（独立传感器）； 2、报警：LCD和声音报警； 3、响应时间：＜1s； 4、操作温度/湿度：-20～50℃/20～80%RH； | 台 | 1 |
| 11 | 涡轮流量计 | 1、公称直径：10mm； 2、介质温度：-20～120℃； 3、公称压力：6.3MPa； 4、流量范围：0.2～1.2m3/h。 | 台 | 2 |
| 12 | 电子台秤 | 1、范围：0～30kg； 2、精度：1g。 | 台 | 1 |
| 13 | 钳形表 | 1、交流电压：1mV～600V； 2、直流电压：1mV～600V； 3、交流电流：0.1～600A； 4、直流电流：0.1～600A； 5、微电流：0.1～400μA； 6、电阻：0.1～60MΩ； 7、温度：-20～500℃。 | 台 | 2 |
| 14 | 食品中心温度计 | 1、温度范围：-40°F to 302°F (-40°C to 155°C)； 2、精确度： ±0.5°C (-10°C to 90°C)； 3、分辨率：0.1°F (0.1°C)； 4、数据显示/更新：1.5" x 0.5" (38mm X 12.7mm)/每隔2秒； 5、防水级别：IP56； 6、探针长度/探头直径：不锈钢探针, 3.9± 0.004 in. (99mm ± 0.1mm)； 7、反应时间：不足6秒(0°C-25°C)； 8、校准：工厂校准，符合NIST追踪校准证书； 9、电池：1.5V纽扣电池。 | 支 | 10 |
| 15 | 高精度温度记录仪 | 1、探头测量范围：-200至260°C； 2、记录仪工作范围：-40到140°C,0-100%相对湿度； 3、温度分辨率0.01°C； 4、准确性：±0. 1°C； 5、数据容量32700点； 6、校准：NIST溯源； 7、探头尺寸：刚性针尖121mm*3.2mm,材料316不锈钢。 | 台 | 5 |
| 16 | 果蔬组织热质交换研究实验台 | 应用：测量可控环境下果蔬组织的热质交换。 1、温湿度传感器：4~6个，测量范围0~100%RH,-40~100℃，湿度测量精度<3%，温度精度±0.1℃； 2、风速测试仪：2个，测量范围0~30m/s，工作温度-25℃~70℃； 3、变频调速风机：1个，最大风速8m/s，最小风速0.2m/s，可调风速精度0.2m/s； 4、配备高精度（千分之一克）在线重量测试； 5、分为三个相对独立的内部。 | 台 | 1 |
| 17 | 平板表面结霜微环境控制箱 | 1、微型风道： 材料：结构稳固，耐腐蚀，具有较好的透光性（显微镜写可视），板厚：1mm，风道长度：50cm~70cm（长度消除入口段效应影响），风道高度：6mm，风道宽度：70mm，低端开口大小：50mm*50mm，有较好的密闭性，可视化； 2、锥形通风口： 材料：亚克力板，板厚：3mm； 3、湿度传感器： 温度范围：-45℃~80℃，温度精度：±0.5℃，相对湿度测量范围：0%~100%，湿度精度：±1.5%~2%rh； 4、半导体片制冷片： 尺寸：40mm*40mm，大温差：Tmax(Qc=0) 60℃以上， 最大温差电压：15V，最大温差电流：6A； 5、变频调速风机： 风速调节范围0.2m/s~10m/s，可调档位：0.2m/s，与锥形风道口衔接较好； 6、铜板： 厚度2mm，尺寸：50mm*50mm； 7、风速测量仪： 风速测量范围：0m/s~15m/s，测量量程：0.2m/s，便于在微型风道内测量； 8、散热器： 换热面积：大于40mm*40mm，散热方式：水冷； 备注： 1、所有设备产品提供出厂合格证、相关安装使用说明等技术； 2、通道预留至少6个可供温度，湿度传感器进入的测量孔； 3、提供传感器的使用寿命，及精度衰减期； 4、提供系统所需电控设备及动力及控制电缆； 5、在容许最大风速下5m/s尽量选择温湿传感器，探头4至6个； 6、所有测量仪表均选用中高精度。 | 套 | 1 |
| 18 | 冷冻研磨仪 | 1、应用领域： 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡； 2、触摸屏显示,可以方便直观的操作； 3、制冷功能：有，-30 度至 37 度可调； 4、控温精度：+ 0.5 度； 5、均质速度与时间：0—70 HZ/秒,工作时间 ：0 秒-9999 分钟，用户可自行设定； 6、研磨球直径：0.1-30mm； 7、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 8、噪音等级：<56db； 9、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可； | 台 | 1 |
| 19 | 制冷剂喷雾强化传热试验台 | 1、电源电压：220V/50Hz； 2、压缩机制冷量：2100W； 3、冷凝器换热量：3000W； 4、喷嘴孔径：0.3mm； 5、喷嘴个数：2个； 6、喷射角度：60°与80°； 7、喷雾液滴直径：40微米左右； 8、喷射腔：可视化； 9、制冷剂：R134a； 10、温度精度：±0.5℃； 11、压力精度：0.2级； 其它：在0.7Mpa压力下，喷雾形状在60-90°之间的实心锥体。 | 套 | 1 |

第九包：水果无损伤检测设备 预算30.8万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水果无损伤检测设备（允许进口） | 仪器用途:用于快速测定水果糖度、酸度、硬度、干物质、成熟度等指标，在不破坏水果本身的情况下，快速检测其内部病变、虫害。 1、使用环境条件: 1.1、使用环境温度:10℃~35℃；相对湿度:25~80％RH (没有结露)； 1.2、电压: 100-240V 电源50/60Hz 电流2. 8-1.2A； 2、技术参数: 2.1、仪器组成结构:属近红外光学仪器，由机身(光学部件，光源等)，检测器，屏幕显示组成； 2.2、光学检测技术方法:近红外漫透射技术 (NIR)； 2.3、 检测波长: 600～1000nm； 2.4 、水果检测光源：配备8个大功率光源，环形分布，同时照射水果，光源穿透力强且覆盖全面，并可检测大型瓜果及厚皮果品，如西瓜、甜瓜、哈密瓜、菠萝、脐橙等。 2.5、检测时间:6毫秒-2秒 (视水果品种检测时间有所不同)； 2.6、检测精度: ±0.5%以内； 2.7、检测参数:水果糖度、酸度、硬度、成熟度、干物质量、淀粉含量、果肉颜色，黑心病、水心病； 2.8、检测软件:附带数据处理软件，可任意加装于便携或台式机； 2.9、自动温度修正功能:修正温度带来的偏差。 2.10、屏幕显示功能：显示屏表示每个水果的测定值和评定结果，可同时显示10个指标，同时显示光谱信息； 2.11、模型储存量:10000个以上（配备USB接口可随时在电脑和设备间导入导出）； 2.12 、数据存储量：100000组以上（配备USB接口可随时在电脑和设备间导入导出，可直接打印检测结果）； 2.13 、配套专用建模软件 (WINDOWS XP/7)； 2.14 、配备打印机，检测结果可打印； 2.15 、杂光去除功能:去除干扰检测的杂光； 2.16 、光源寿命：5000小时以上（提供备用光源）。 3.1、主机一台； 3.2 、专业软件包括分析软件和检测软件； 3.3、水果托盘：4种规格，用于放置大小不同尺寸的水果； 3.4 、电源连接线: 电源线； 3.5 、遮光罩用于在测量中遮挡设备发出的强光。 | 台 | 1 |
| 2 | 氧和二氧化碳分析仪（允许进口） | 1、检测气体：O2、CO2； 2、量程： O2：0-25%； CO2：0-10%； 3、分辨率： O2：0.01%（＜5%量程），0.1% （＞5%量程）； CO2：0.01%（＜5%量程），0.1% （＞5%量程）； 4、精确度：O2、CO2±0.2%； 5、采样泵和滤网：内置采样泵，可通过胶管连接容器内部采样装有防水滤网，避免因采样时进水或湿度过大而损坏； 6、电源：内置充电电池，可连续工作8-10小时； 7、反应时间： 小于20秒； | 台 | 1 |

第十包：显微镜 预算 15.5万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜(允许进口) | 1、可与Linkam FDCS196冻干台搭配使用 2、透射光路 3、具有偏光功能 4、强度可控的LED照明系统 5、10X明场物镜，工作距离10.6mm，0.25NA 6、20X、50X、100X长工作距离物镜可选，工作距离均大于4.5mm 7、按压式物镜装卸方式，更换物镜非常方便 8、长工作距离聚光镜，工作距离大于12.5mm 9、无目镜可折叠式支撑臂，便于搭配冻干台进行样品装卸 10、专用C型接口 11、图像采集机一台 | 台 | 1 |

第十一包：微区扫描电化学测试系统 预算69万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微区扫描电化学测试系统(允许进口) | 技术参数要求： 1. 扫描平台及控制系统 - *定位系统：X，Y，Z轴全部采用高精度的压电马达和闭环控制系统 - *光学平台：钢质蜂窝状光学平台，采用抗震技术 - 扫描范围(X、Y)：100mm×100mm - *扫描分辨率（X、Y、Z）：≤1nm - 线性位移编码分辨率：50nm - 最大扫速：10mm/s - 最大扫描范围(Z)：100mm - 支持所有轴限位开关 - 3D软件 - *控制与分析软件：预装于高性能笔记本电脑中。平台控制与各种微区分析技术一体化集成软件，所有的分析软件在同一个界面的软件下面，包括3D软件 2．微区电化学交流阻抗测试模块 - 支持2，3，4电极测试，浮地测试 - 最大输出电压：≥± 12V - 电流量程范围：4nA-1A - 电流分辨率：≤120fA - 极化电压：± 10 V - 电流测量精确度：≤±0.2% - 最小时基：≤2us - *最大电压扫描速率：≥5000V/s - *差分静电计带宽：≥10MHz - *输入阻抗：≥1012//5pF - 频率范围：10μHz—1MHz - 交流振幅范围：优于0.1mV-1V - 显示模式：阻抗的线扫、面扫、点频率扫描、Bode and Nyquist - 探针材料：Pt/Ir针；Pt环 - *中英文界面的常规电化学测试技术包括：开路电位，线性扫描，循环伏安（单次），循环伏安（多次），阶梯线性扫描，阶梯循环伏安（单次），阶梯循环伏安（多次），计时电流法，计时电位法，计时电量法，电位脉冲法，电流脉冲法，方波伏安法，电化学噪声，电偶腐蚀，循环极化，线性极化，塔菲尔、Rp拟合分析，恒电位、动电位扫描，恒电流、动电流扫描，动态IR补偿，S软件提供强大的功能，支持用户高质量的电化学测试，自动设置实验参数，实验结果自动设置，电流、电位、时间图示（X，Y1，Y2），全程、实时数据存储 3．扫描振动参比电极模块 - *锁相放大器：具有独立的锁相放大器全功能 - 信号通路：相敏检测锁相放大器和差分静电计 - 频率范围：0.001Hz-250KHz - 满刻度灵敏度：10nV-1V - 输出时间常数：10us-100ks - *共模抑制比：>100db - *电流输入最小灵敏度：10fA - 输入阻抗：1015欧姆 - 共模输入范围：±12V - 振动激励器：压电陶瓷 振动幅度：0-30um 4. 表面离子浓度测试模块 1）表面Cl离子浓度测试探针 氯离子探针使用Pt 微电极 (ϕ=20μm)作为参比电极，使用Ag/AgCl 微电极 (ϕ=50μm) 为工作电极。 2）表面氢离子浓度测试探针 H 离子探针使用Ag/AgCl 微电极(ϕ=50μm)为参比电极，W/WO3微电极为 (ϕ=25μm) 为工作电极。 * 号标注参数及部分必须满足。 * 要求提供至少10份投标货物同型号产品在国内销售合同及成功安装用户名单。 * 要求提供ISO90001质量体系认证。 * 配有北京售后维修服务站中心。免费由中方工作人员进行现场安装，培训，提供包括应用在内的技术支持。保修期1年。终生维修，保修期后只收取工本费。 | 台 | 1 |

第十二包：细水雾灭火系统  预算 9.41万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细水雾灭火系统 | 细水雾灭火系统装置主要包括试验空间、细水雾灭火系统和测量系统三个部分构成。其中试验空间为长宽2m，高度2.5m的防火试验房；细水雾灭火系统由瓶组式系统和泵组式系统构成，设计系统流量为10L/min，压力为10.03MPa；而测量系统要是热电偶。试验装置系统图如下所示： 图1 试验装置系统图 图中左侧为试验空间，中间是瓶组系统，右侧为泵组系统。试验空间、细水雾灭火系统和测量系统的设备参数要求如下表所示： 表1-1 试验设备参数要求 序号; 设备名称; 参数要求; 数量. 1; 柱塞泵组; 压力25MPa、流量15L/min; 1台. 2; 变频器; 功率5.5KW; 1台. 3; 流量计; 量程3.33-20L/min; 2支. 4; 调压阀; 最大压力25MPa; 2个. 5; 细水雾喷头; 工作压力10MPa、K=1.0; 2个. 6; 前置过滤器; 虑径100μm、流量55L/min; 1只. 7; 空压机; 压力0.8MPa、流量1000 L/min; 1台. 8; 气体增压泵; 输入0.1MPa、输出20MPa; 1台. 9; 水箱; 容积340L; 1个. 10; 高压水管; 内径15mm，承压25MPa; 20米. 11; 试验空间; 墙体厚度15cm，甲级防火墙 内部尺寸2m×2m×2.5m; 1个. 12; 热电偶; 测量范围-400~1300℃; 18个. 13; 球阀; 承压16MPa; 3个. | 套 | 1 |

第十三包：夹层式双通道组装平板式温差发电器  预算 9.5万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹层式双通道组装平板式温差发电器 | 多通道式八边形半导体温差发电器的内通道尺寸：Φ64×560mm，介质为空气；单个外通道尺寸:560×100×20mm(长x宽x高)，共四条外通道，介质为水。内外换热通道间设置高性能热电片夹层，带有装配夹具，夹具可调整夹层高度范围为4-10mm,实现各段施压均衡；与夹层相接触的通道壁面要求具有高平整度，装配时接触面设置高导热硅脂；不与夹层相接触的通道壁面做绝热保温；双通道的内部以及热电片表面沿长度方向布多温度测点(5个以上)，内埋高精度细径热电偶，测量范围（-50℃～1000℃）；通道进出口设置压力传感器，量程0~0.6MPa，输出4~20mA，0~600℃；热电片36片，单片尺寸:56mm×56mm,最高工作温度400℃,正常工作温度下转换效率4.5%以上。正常工作温度0-400℃，保证整体装配要求，通道与热电片间接触热阻低于0.002m2K/W,相同加热源下可实现沿程各点温度均匀一致，精度为±1℃。 | 台 | 1 |

第十四包：低速风洞 预算 9.99万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低速风洞（允许进口） | 尺寸：长2.35m，其中扩散段1.25m，混合段0.6m，收缩段0.5m；通过改变收缩段的收缩比以改变实现测试段尺寸，测试段额定尺寸0.5m*0.5m，最大风速100m/s；测试段的最小尺寸不小于0.3m*0.3m，此时风速可达到1马赫；配备调速器的三相变速风机，风机的电机功率不小于7.5kW，风机吹出的最大空气速度为50m/s，风机叶片长度0.7m；扩散段的收缩角不大于7度，扩散段入口截面为圆形直径为0.7m，出口截面为方形长宽为1m；风洞外壳材质为铝板 | 台 | 1 |

第十五包：吸附式余热制冷机组 预算 9.95万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸附式余热制冷机组（允许进口） | 制冷量25kW，制冷出水温度5℃至20℃， 使用废弃余热作为能源制冷，可使用55℃ 至95℃ 低温热水作能源。 相比电制冷节电可达60%~80 % ，相比溴化锂机组在低温区域仍有良好功效，装卸便捷，稳定耐用且无须定期补充、更换组件。长宽高约1.15 m*0.75m*1.9m，热水流量3.7 m3/h，冷却水流量11.6 m3/h，冷水流量4.3m3/h。 | 台 | 1 |

*为实质性条款，不满足废标

注：此次招标国产设备付款方式为：签定合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的70%，中标供应商在取得合同款的70%前须支付合同款的10%作为验收质保金，验收合格1年后15个工作日内无息退还（特殊情况以合同为准）。

进口设备付款方式为：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商。

注：技术指标中的型号均为参照型号，投标人所投产品指标均不应低于参照型号指标。

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的其他文件。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

承诺书

我单位现参加              项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并作出如下承诺：

我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的相关条件，随时接受采购人的检查验证。如若出现虚假情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

各投标供应商：

从即日起供应商在投标文件的《开标一览表》和《开标分项一览表》中必须注明所投产品的生产厂商名称和生产厂商规模（规模按大型企业、中型企业、小型企业、微型企业填写）且必须提交电子版投标文件。若所投产品的产品名称与采购文件中所列产品名称存在差异，请在投标文件中予以明示。

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、 “无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |  |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |
| 售后服务及其它 |  |  |  |  |  |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 售后服务及其它 |  |  |  |  |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字： 公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行      项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书（样本）

编号：JG2018-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2018年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2018-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）

七、需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单