中国仪器仪表行业协会团体标准

《农排智能终端功能规范》

编制说明

（征求意见稿）

20230103

一、 工作简况

1．任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<农排智能终端技术规范>等八项团体标准立项的批复》（中仪协 [2021]20号）文件立项，项目名称为《农排智能终端技术规范》，项目编号为T/CIMA 0071.2，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口。

2．主要工作过程

2021年7月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。

2021年8月：中国仪器仪表行业协会下达了《关于同意“农排智能终端技术规范”团体标准立项的批复》，由国网河北省电力有限公司营销服务中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2021年9月-2021年10月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2022年3月-4月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，共回收意见18条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2022年4月28日：以视频会议的形式召开起草第一次工作组会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，分配标准符合性验证工作，并对试验项目进行分工，形成会议纪要。

2022年5月-2022年6月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第二次征求意见，共回收意见15条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2022年7月2日：在成都都江堰召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2022年8月-12月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第三次征求意见，共回收意见8条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。会后形成征求意见稿。

2022年2月10日，广泛征求意见，征求意见稿在网站、微信公众号等平台公示，征集行业意见。

3．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组组长和牵头起草单位是国网河北省电力有限公司营销服务中心（计量中心），主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、云南电网有限责任公司计量中心、烟台东方威思顿电气有限公司、浙江万胜智能科技股份有限公司、威胜信息技术股份有限公司、成都长城开发科技股份有限公司、江苏苏源杰瑞科技有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司。

本文件主要起草人：王鸿玺、高波、杨光润、魏灵坤、韩伟健、吴嵬、王毅、陆睦、闫垚锋。

国网河北省电力有限公司营销服务中心（计量中心）作为执笔单位负责了本文件的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

王鸿玺、高波为本文件的主笔人，负责标准的编写，章登清为本文件起草工作组的组长，刘献成、何珊等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；杨光润、魏灵坤等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

二、  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

1．主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》的要求编写。充分借鉴和吸收《电力系统农排费控采集系统》系列规范的规定进行编写和表述，主要在农排智能终端管理模组、计量模组提出功能要求，并给出了相应的验证方法。

2．标准主要内容中范围、功能要求、试验方法、检验规则依据

2.1  范围

本文件规定了农排智能终端（以下简称“终端”）的术语和定义、功能要求、试验方法和检验规则。

本文件适用于农排智能终端的设计、制造、采购及验收。

2.2　终端功能要求

农排智能终端的功能要求除了包括电能计量功能、时钟功能、费率时段、测量与监测、数据冻结、事件记录、显示功能、通讯功能（蓝牙通讯、载波通讯、4G模块通讯等） ，还结合农排灌溉的特色业务需求增加了农排应用新功能，如分户精准灌溉计量、水电折算等功能。

2.2.1 计量功能

文件规定了终端的基本计量项要求、合相及分相电能量小数位存储及传输要求。

2.2.2时钟功能

文件规定了终端内置硬件时钟电路要求，内部时钟输出频率为1Hz。终端应支持普通校时和广播校时，在上电时能检测时钟异常，并支持时钟重写。终端计量模组与管理模组应具备时钟同步功能及对时机制。

2.2.3费率时段

文件规定了终端应支持通过费率数开启或关闭费率时段功能，最多可支持12个费率，应具有当前套、备用套两套费率和时段，每套费率时段全年至少可设置2个时区，应支持公共假日和周休日特殊费率时段的设置，应具备分类存储备份功能。

2.2.4测量与监测

文件规定了终端应能测量总及各分相有功功率、无功功率、功率因数、分相电压、分相（含零线）电流、频率等运行参数，并规定了相应的测量范围。

2.2.5数据冻结

文件规定了终端内计量模组的分钟冻结要求及管理模组对于瞬时冻结、分钟冻结、整点冻结、日冻结、月冻结、切换冻结、结算日冻结等冻结功能具体要求。同时明确了管理模组的冻结数据项应与计量模组相同时刻同一冻结数据项保持一致；在终端电源断电的情况下，所有与结算相关的数据应至少保存16年，其它数据至少保存3年。

2.2.6事件记录

文件规定了终端内计量模组及管理模组的事件记录功能要求，其中，计量模组事件记录功能对普通校时、广播校时、管理模组插拔及升级、开端钮盖、开表盖、掉电、清零提出了明确要求；管理模组事件记录功能对各相失压、欠压、过压、断相、电压（流）逆相序等异常事件提出了明确记录时刻及次数要求，同时对主动上报事件做了要求。

2.2.7显示功能

文件规定了终端LCD启动及关闭背光要求，终端显示内容分为数值、代码、符号、图形四种，应具备自动循环、按键和插屏三种显示方式，应能显示当前通信状态指示符。

2.2.8通讯功能

文件规定了终端计量模组与管理模组通信功能要求，其中计量模组应满足与管理模组同步通信、与管理模组同步通信异步通信及与计算类模组通信的相关要求；管理模组应满足双模组间通信要求，管理模组的时钟、电能量等数据来源于计量模组，并与计量模组同步。同时管理模组应满足蓝牙通信功能，应承担终端对外通信，同时也将主站对计量模组、扩展模组的通信转发给相应的模组；相应的模组应答后，再由管理模组转发给主站。

2.2.9精准灌溉控制功能

文件规定了终端应支持主站下发开始用电命令（包括用户编号、用电量），终端收到命令后自动合闸用电；用电结束后主站下发结束用电命令，终端进行拉闸结束用电，返回剩余电量信息；终端支持针对特征类型的负荷用电进行控制，如对灌溉用电进行单独控制。

2.2.10软件功能

文件规定了管理模组的软件通用要求，软件比对功能及在线升级功能要求。

2.3　试验方法

2.3.1 计量功能

计量模组在参比条件下完成走字试验，并抄读相应电能量参数项，检验计量模组能否正确计量。

2.3.2时钟功能

通过通信接口设置终端日期和时间，运行一段时间后，判断仪表时间是否正确；设置多个日历、闰年切换时间，判断仪表是否实现日历、闰年自动切换；进行终端时钟与标准时间对时，终端断电一段时间，读取终端内当前日期和当前时间，判断是否准确。

2.3.3费率时段

费率和时段设置功能：设置仪表费率、时段、时区、费率和时段切换时间、特殊费率时段等参数进行时段跨零点设置、费率时段切换、特殊费率时段切换等测试判断费率和时段设置是否满足要求。

2.3.4测量与监测

试验过程中依次对终端计量模组施加相应的电压、电流、功率因数，通过通讯方式采集电压、电流、功率计功率因数测量数据，与功能要求进行核对，判断终端的测量准确度是否满足误差限要求。

2.3.5数据冻结

终端正常运行的条件下，施加额定的电压、电流，分别对不同冻结类型的冻结参数进行配置， 然后通过设置时间，使终端运行跨过冻结时间， 验证终端是否进行冻结以及冻结的内容是否符合要求 ，同时验证终端是否会对数据进行补冻结。

2.3.6事件记录

按照事件的定义和触发的要求，终端运行过程中，分别施加相应的验证条件，验证事件记录是否能够正确记录，记录的次数和内容是否满足要求。

2.3.7显示功能

在参比条件下，目视观察终端的显示内容是否满足显示要求。

2.3.8通讯功能

在参比条件下，验证终端计量模组与管理模组同步通讯、异步通讯，与计量类模组的通讯是否按满足通讯时序以及通信协议要求。

在参比条件下，分别通过上位机采集计量模组、管理模组以及控制蓝牙开关， 验证通信路由是否正确。

2.3.9精准灌溉控制功能

在参比条件下，通过主站发送远程开始用电，结束用电，验证终端是否正确执行。

2.3.10软件功能

分别对开展升级机制试验、软件升级试验及软件升级影响研判分析。

三、 主要试验（或验证）情况

本文件在各项指标的试验及验证过程中使用的设备包括：温湿度试验箱、脉冲电压试验装置、交流电压试验装置、防尘防水测试试验箱、灼热丝、数字万用表、外磁场试验台、静电放电发生器、脉冲群发生器、电波暗室、浪涌发生器、衰减震荡波发生器、电压短时中断试验装置、振动台、冲击台、交变湿热箱等。

在本文件起草工作过程中，委托烟台东方威思顿电气有限公司、河南许继仪表有限公司对标准中的主要指标分别进行了验证试验并出具了试验报告。

对农排智能终端电能计量功能、时钟功能、费率时段、测量与监测、数据冻结、事件记录、显示功能、通讯功能（蓝牙通讯、载波通讯、4G模块通讯等） 及部分农排应用新功能进行了测试，测试结果均符合本文件中的指标要求，为标准的制定提供了试验数据支撑。

四、 标准涉及专利情况

本文件不涉及任何专利问题。

五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

农业灌溉机井缺少有效管控，造成区域性地下水超采问题严重。为支撑农村电网改造升级，落实国家要求结合高标准农田建设和推广农业节水灌溉等工作，结合农业排灌计量的具体实践，在现有电力用户用电信息采集系统上，新增支持电-水计量系数转换、分户用水量存储和农业墒情采集的农排智能终端，规范农排智能监测终端的性能要求、功能配置、通信方式、通信协议等，规范农排智能终端相关设备的设计、检测过程技术要求，保证功能和技术的一致性，提高农排智能终端产品质量。农排智能监测终端可支撑农排台区排灌电-水计量系数转换、分户用水量存储、农业墒情采集和智能定位等高级业务应用，实现了电、水、农数据融合与精准灌溉应用，提高农业灌溉智能化水平。本标准可推广应用于终端厂家、各级电网公司，作为农排智能监测终端设计、制造、试验、使用和检验的依据，满足适用于农排灌溉场景下以电控水需求，提升国网公司精准化管理和精益化服务水平。

六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前国内外关于农排控制终端的相关标准不多（Q GDW 11999.5-2019 电力用户农排费控采集系统 第5部分：农排费控终端技术规范、Q GDW 11999.7-2019 电力用户农排费控采集系统 第7部分：农排费控终端信息交换安全技术规范），且现有的企业标准仅对农排终端作为电能计量装置或针对其费控功能做了相关要求，规定了其用于农业排灌场景的规格、适应环境、机械性能、电气性能、抗干扰及可靠性的技术要求和试验项目，但均未涉及水量计量和精准控制，尚无相关标注对终端应用于电-水计量系数转换和农业墒情采集等场景在技术和功能上进行规范。

目前，尚未制定农排智能终端的国际标准、国家标准、行业标准及团体标准。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

本文件为推荐性标准，旨在为此类设备的设计、制造、采购及验收提供规范性依据，但不强制执行。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

无。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。